Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | - Комплект лазертаг для забезпечення викладання предмета "Захист України" за ДК 021:2015: 35740000-3 Симулятори бойових дій |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги з особливостями у порядку, визначеному особливостями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (із змінами) |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-05-16-010195-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | - Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 1 (наводиться нижче). Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторисних бюджетних призначень на 2025 рік. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 600 000 грн з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами), якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням методів вищевказаного порядку, а саме: проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.; отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; |

Додаток 1

| Назва предмета закупівлі | Комплект лазертаг для забезпечення викладання предмета "Захист України" за ДК 021:2015: 35740000-3 Симулятори бойових дій |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект в складі: | Технічні характеристики | Кількість |
| Тагер | Тагер призначений для гри в лазертаг, середніх розмірів. Вага: приблизно 1,2 кг. Довжина не менше: 66 см. Або більше. Управління тагером через: Android додаток, Пульт ДК. Зв'язок комплекту з сервером: Через Wi-Fi канал на частоті близько 2,4 ГГц або більше. Матеріал корпусу: ударостійкий ABS пластик. Автономна робота: не менше 8 годин. Дальність пострілу: до 200 метрів, з можливістю зміни дальності. Тип сигналу, довжина ІЧ хвилі: частота модуляції ІЧ-сигналу близько 56 кГц або більше, довжина хвилі близько 940 нм або більше. Сумісність по ІЧ каналу з цифровими протоколами: Miles Tag 2 або аналоги. АКБ тагера: Li-ion близько 2600 mAh або більше, з вбудованою платою захисту від глибокого розряду, перезарядження і короткого замикання. Можливість використовувати два пристрої фіксації поразки з одним тагером. Зв'язок тагера з пристроєм фіксації попадання: Через радіоканал на частоті близько 868 МГц або більще. Захисний бампер: з гуми товщиною не менш 8 мм, чорного, червоного або синього кольору. Вмикання і вимикання тагера через тактову металеву кнопку. Перезарядка: на тактову кнопку з металевою основою. Можливість відключення ігрового комплекту з ПО на Android або Пультом ДУ. Зворотний зв'язок від влучень: до 120 метрів або більше. Подвійний звук тагера, з можливістю виводити два звукових ефекти одночасно. Наявність на корпусі тагера Планки Пікатінні для кріплення навісного обладнання (коліматорний / оптичний приціл / ліхтарик і т.п.). Наявність датчика другої руки, який блокує тагер тоді, коли його тримають однією рукою. Ступінь захисту корпусу: IP54. Наявність комплектного зарядного пристрою. Наявність кольорового IPS-екрана (роздільна здатність не менше 240х240 пікселів або більше), на якому можуть відображатися понад 10 показників: одиниці здоров’я, активна зброя, ігрова статистика та ін. Наявність трьох датчиків влучання у корпусі, що дають можливість гри без використання пов'язки або жилета. Наявність імпульсної віддачі, яка під час пострілу створює імпульси вздовж корпусу, імітуючи реалістичну віддачу від зброї. Окремий роз’єм для зарядки акумулятора віддачі. | 12 |
| Пов'язка для лазертагу | Пов’язка призначена для фіксації та індикації впливу на комплект гравця ІЧ-променя тагера суперника або додаткових пристроїв. Необхідні характеристики і параметри: Вага: приблизно 0,15 кг або більше. Колір: схожий на піксель/чорний. Автономна робота: до 24 годин. Кількість датчиків поразки: до 4 або більше. Висота корпусу датчика поразки: близько 5 мм або більше. Матеріал корпусу датчиків поразки: ударостійкий полікарбонат. Матеріал основи:CORDURA MAXI. Живлення: АКБ Li-pol близько 1200 mAh або більше, з вбудованою платою захисту від глибокого розряду, перезарядження і короткого замикання. Сумісність по ІЧ каналу з цифровими протоколами: Miles Tag 2 або аналог. Тип сигналу, довжина ІЧ хвилі: несуча частота ІЧ-сигналу близько 56 кГц або більше, довжина хвилі близько 940 нм або більше. Зв'язок пов’язки з тагером: за радіоканалом на частоті близько 868 МГц або більше. Наявність двох змінних гігієнічних манжет на одну пов’язку. Вмикання і вимикання пов’язки через тактову кнопку на основному блоці пов’язки. Розбірна конструкція пов’язки, що забезпечує доступ до демонтажа всієї електроніки з текстильної основи пов’язки. Вбудовані ІЧ-випромінювачі в датчики прийому поразки пов’язки. Функція зональної вібро-індикації поразки (гравець розуміє з якого боку він отримує ураження). Функція звукового оповіщення, через бузер (п’єзоелектричний звуковипромінювач). Наявність світлодіодної індикації заряду АКБ на основному блоці пов’язки. Наявність застібки, яка виставляється в потрібному діапазоні під кожного гравця. Ступінь захисту корпусу: IP54. Можливість автономної роботи пов’язки без тагера в комплекті, що дозволяє збільшити кількість задіяних в ігровому процесі гравців при обмеженій кількості комплектів. Налаштування і управління пов'язкою в автономному режимі за допомогою Пульта ДК. | 12 |
| Жилет для лазертагу | Жилет призначений для фіксації та індикації попадання у тіло ІЧ-променя тагера суперника або додаткових пристроїв. Необхідні характеристики і параметри: Вага: близько 0,7 кг. або більше Колір: піксель/чорний. Автономна робота: до 24 годин. Кількість датчиків поразки: не менше 9. Висота корпусу датчика поразки: близько 5 мм або більше. Матеріал корпусу датчиків поразки: ударостійкий полікарбонат. Матеріал основи: CORDURA MAXI. Внутрішній матеріал: ПВХ матеріал, який не вбирає вологу і запахи. Живлення: Li-pol близько 1800 mAh або більше, з вбудованою платою захисту від глибокого розряду, перезарядження і короткого замикання. Сумісність по ІЧ каналу з цифровими протоколами: Miles Tag 2 або аналогічними. Тип сигналу, довжина ІЧ хвилі: несуча частота ІЧ-сигналу близько 56 кГц або більше, довжина хвилі близько 940 нм або більше. Зв'язок жилета з тагером: за радіоканалом на частоті до 868 МГц або більше. Вмикання і вимикання жилета через кнопку на блоці управління жилета. Вбудовані ІЧ-випромінювачі в датчики прийому поразки. Функція зональної вібро-індикації поразки (гравець розуміє з якого боку він отримує ураження). Функція звукового оповіщення, через бузер (п’єзоелектричний звуковипромінювач). Наявність світлодіодної індикації заряду АКБ на основному блоці. Наявність регулювальних ременів, які дозволяють змінювати розмір жилета в потрібному діапазоні під кожного гравця. Ступінь захисту корпусу: IP54. Можливість автономної роботи жилета без тагера в комплекті, що дозволяє збільшити кількість задіяних в ігровому процесі гравців при обмеженій кількості комплектів. Налаштування та управління жилетом в автономному режимі за допомогою Пульта ДК. Наявність до 5 режимів автономної роботи або більше. | 12 |
| Лазертаг - пульт дистанційого керування | Пульт ДК призначений для налаштування ігрових комплектів та керування ігровим процесом. Необхідні характеристики і параметри: Максимальна дальність ІЧ-імпульсу: приблизно 6 м або більше. Кількість ІЧ-приймачів: 1 шт. або більше Кількість ІЧ-випромінювачів: 1 шт. або більше Довжина хвилі ІЧ-сигналу: приблизно 940 нм або більше. Несуча частота ІЧ-сигналу: близько 56 кГц. Час автономної роботи: до 12 місяців. Кількість кнопок: 18 шт. або більше Живлення: 2 батарейки або більше по приблизно 1,5 В типу ААА «мініпальчикові». Наявність кнопок сценарних налаштувань (пресетів), які дають можливість швидко встановити пресет (роль) для комплекту. | 1 |
| Контрольна точка | Контрольна точка фіксує свій захват гравцями різних команд, підсумовувати загальний час захвату або кількість влучень кожною командою в приймач КТ і визначати переможця. Необхідні характеристики і параметри: Управління через: Android додаток, Пульт ДК. Максимальна дальність ІЧ-імпульсу: до 10 м або більше. Кількість датчиків влучення: 1 шт або більше. Кількість ІЧ-випромінювачів: до 6 шт. або більше Час автономної роботи: до 24 годин. Потужність динаміка: до 0,5 Вт або більше. Несуча частота ІЧ-сигналу: приблизно 56 кГц або більше. Довжина хвилі ІЧ-сигналу: приблизно 940 нм або більше. Кількість індикаторних колонок: до 3 шт або більше. Кількість світлодіодів в індикаторній стійці: до 16 шт або більше. Wi-Fi канал зв'язку пристрою з сервером: до 2,4 ГГц або більше. Живлення: Li-ion АКБ, приблизно 4800 мА/год або більше. Наявність до 5 або більше режимів відображення. Вибір одного з п’яти режимів відображення захвату. У кожного з режимів свій колір відображення. | 1 |
| Станція | Дозволяє значно урізноманітнити сценарії проведення лазертаг ігор. Необхідні характеристики і параметри: Матеріал корпусу: полікарбонат та акрил. Управління та налаштування через: Android додаток, Пульт ДК. Живлення: мережа ~220 В через блок живлення (до 8,4 В або більше, до 1 А або більше) або АКБ близько 7,4 В або більше, близько 2600 мА-год або більше. Максимальна дальність ІЧ-імпульсу: близько 10 м або більше. Довжина хвилі ІЧ-сигналу: близько 940 нм або більше. Несуча частота ІЧ-сигналу: близько 56 кГц або більше. Wi-Fi канал зв'язку пристрою з сервером: близько 2,4 ГГц або більше. Кількість датчиків влучення: 1 шт або більше. Кількість ІЧ-випромінювачів: близько 4 шт або більше. Час автономної роботи: до 24 годин. Кількість світлодіодів бокової підсвітки: близько 4 шт або більше. Кількість RGB світлодіодів у індикаторній панелі: близько 12 шт або більше. Активація пристрою відбувається залежно від режиму: пострілом в пристрій, автоматично по таймеру і примусово – при короткочасному накритті корпусу долонею спрацьовує сенсорний датчик. Наявність близько 9 режимів або більше роботи. | 3 |
| Транспортувальна сумка для тагерів | Сумка призначена для зручного та безпечного транспортування лазертаг-обладнання. Вона розрахована на 6 ігрових комплектів і додаткового обладнання невеликих габаритів. Необхідні характеристики і параметри: Кількість тагерів, що може транспортуватися одночасно: до 6 або більше Вимоги до стійкості: має бути стійкою до зносу, забруднень і намокання Наявність м’яких перегородок на липучках, за допомогою яких можна легко реорганізувати внутрішній простір. | 2 |
| Лазертаг Powerbank | Павербанк призначений для живлення електронних пристроїв з напругою живлення 3,6–21 В. Необхідні характеристики і параметри: Габаритні розміри (Д×В×Ш): 16,5/2/8,5 см. Колір - чорний. Вхідна напруга: 16–21 В, min 1,5 А. Вихідна напруга: USB DC 5 В / 2 A (задіяно тільки в разі встановлення режиму 5 В). Вихідна напруга OUT: DC 3,6 В/ 5 В/6 В/ 9 В/ 12 В/ 15 В/ 16 В/ 19 В/ 21 В, max 3.3 A (перемикається бічними перемикачами) Живлення роутера: (напруга 12,4 В, ємність 4500 мА-год), 6 літій-іонних акумуляторів 18650 3,7 В, 2600 мА-год. Зарядний пристрій: 21 В, 2 А з живленням від загальної мережі 220 В. Час заряджання: 5 годин. | 1 |
| Лазертаг Wi-Fi роутер | Вай-фай роутер призначений для забезпечення стабільного зв’язку між ігровими пристроями. Габаритні розміри (Ш×Г×В): не менше 21,5×11,7×3,2 см. Живлення: 12 В. Стандарти: не гірше IEEE 802.11ac Wi-Fi 5,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n Wi-Fi 4Ємність Wi-Fi: 3×3 MU-MIMO, Airtime Fairness Швидкість портів LAN: не гірше 1000 Мбіт/с Має бути не менше 4 LAN портів Пропускна здатність WiFi має бути не гіршою ніж 600+1300 Мбіт/с | 1 |
| Зарядна станція для лазертагу | Зарядний пристрій VORTEX призначений для зарядки літій-іонних акумуляторів напругою близько 7,4 В або більше, встановлених в лазертаг-обладнання. Необхідні характеристики і параметри: Кількість пристроїв, що заряджаються одночасно: не менше 20 шт або більше. Номінальна напруга живлення AC: 100-240 В Номінальна частота живлення АС: 50/60 Гц. Вихідна напруга DC: близько 8,4 В або більше Максимальне значення вихідного струму одного каналу: близько 2 A або більше. | 1 |
| Планшет | Планшет: Від всесвітньо відомого виробника: ASUS, ACER, Lenovo, Samsung, Apple. Гарантійний термін: 12 місяців від виробника. Можливість контролю строку гарантії на сайті виробника за серійним номером. У складі пропозиції необхідно надати інформаційний лист від виробника товару або його офіційного представництва/філії (якщо їх відповідні повноваження поширюються на території України), в якому надається перелік авторизованих сервісних центрів з вказанням актуальних адрес та діючих контактних номерів телефонів. Діагональ: 11” або більше Дисплей: Роздільна здатність не менше ніж: 1920x1200 Тип матриці: IPS Покриття: олеофобне. Яскравість дисплею не менше ніж: 400 кд\м2. Частота оновлення не менше ніж: 90 Гц. Сенсор: з підтримкою 10 точок торкання одночасно. Сертифікація випромінювання синього спектру: TÜV Rheinland Low Blue Light (апаратне рішення). Процесор (CPU): Кількість ядер не менше ніж: 8 шт. тактова частота роботи 2 ядер: не менше ніж 2.0 GHz. тактова частота роботи 6 ядер: не менше ніж 1.8 GHz. Відеокарта (GPU): Інтегрована Оперативна пам’ять (ОЗП): Тип пам’яті: LPDDR4x Об’єм встановленої пам’яті не менше ніж: 8 GB. Накопичувач (вбудована пам’ять): Об’єм накопичувача не менше ніж: 128GB Корпус: сірий або чорний колір. Матеріал: метал. Вага не більше ніж: 0.47кг. Розмір не більше ніж: 260 x 170 x 7.2 mm Порти вводу\виводу не менше ніж (вбудовані): 1 шт. х USB Type С (підтримка передачі даних та зарядки). 1 шт. x Audio Jack 3.5mm. (комбінований для мікрофону та навушників) 1 шт. х картридер (microSD), з підтримкою встановлення карт не менше ніж 1ТБ. Інше: Наявність не гірше ніж: Wi-Fi 802.11(ас) Наявність Bluetooth не гірше ніж: 5.1 Наявність підтримки GPS + Galileo Наявність вбудованих камер не гірше ніж: фронтальна 8.0МПікс / Задня 8.0Мпікс. Вбудовані гучномовці, не менше ніж 4шт. з підтримкою Dolby Atmos. Вбудований мікрофон. Наявність оригінального стилусу (у комплектації від виробника планшету). Захист від пилу та вологи по стандарту: IP52 Вбудовані сенсори: Акселерометр, датчик зовнішнього освітлення, гіроскоп, датчик Холла. Блок живлення для планшету: Потужність: не менше ніж 10W. АКБ: Потужність не менше ніж: 7000mAh мА\год. Операційна система: Не гірше ніж Microsoft Windows 11 Pro, або Android не нижче 13-тої версії. У порівняльній таблиці, Учасником обов‘язково зазначається виробник, модель, артикул та пряме посилання на сторінку з характеристиками на сайті виробника запропонованого планшету. Для підтвердження легального походження запропонованого планшету, Учасник повинен надати Лист-авторизацію на участь в торгах від виробника та/або офіційного представництва виробника на території України та/або офіційного дистриб’ютора (статус офіційного дистриб’ютора повинен бути підтверджений виробником товару). Наданий Учаснику лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. Учасником у складі тендерної пропозиції обов‘язково надається копія сертифіката ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 від виробника планшетів (або посилання на офіційне джерело), що підтверджує наявність впровадженої системи управління якістю та екологічного управління. Допускається надання еквівалентних документів, виданих уповноваженими органами сертифікації | 1 |
| Строк поставки | До 30.06.2025 року включно |  |